АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОСЬКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ КОСЬКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 марта 2025г	№ 06-31-а

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коськовского сельского поселения 2025-2027 гг.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Принять за основу Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области 2025- 2027 года.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 	М. А. Степанов

Приложение

к постановлению администрации Коськовского сельского поселения от 19 марта 2025 г. № 06-31-а

Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Коськовское сельское поселение
Тихвинского муниципального района
Ленинградской области

ПАСПОРТ

программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Коськовское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области

| Полное наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области 2025-2027 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 24.05.2007 № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»; - Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»; - Областной закон Ленинградской области от 01 сентября 2004 года № 52-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский район и муниципальных образований в его составе»; - Устав муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области. |
| Срок реализации Программы | - 2025-2027 годы. |
| Цель Программы | Определение долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Коськовского сельского поселения. Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Коськовского сельского поселения, обеспечивающих: - безопасные и комфортные условия проживания граждан; - надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей; - улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования. |
| Задачи Программы | - Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования; - Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем; - Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; - Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе; - Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы; - Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания. |
| Основные направления Программы | - Реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения; - Реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей; - Совершенствование системы сбора, вывоза и размещения (утилизации) твердых бытовых отходов. |
| Финансирование мероприятий Программы | Инструментами реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, в рамках которых определяются источники и объемы их финансирования, привлечение средств из бюджетов других уровней путем участия в региональных, районных программах капитальных ремонтов систем и объектов коммунального хозяйства. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечение централизованным водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением, электроснабжением территории муниципального образования; - Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод; - Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования; - Обеспечение бесперебойного водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения муниципального образования; - Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги; - Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры; - Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения; - Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счёт экономии затрат предприятий; - Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области |
| Ответственные исполнители основных программных мероприятий | - администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение; - организация коммунального комплекса - АО «УЖКХ Тихвинского района»; - подрядные организации на основе договорных отношений – АО «УЖКХ Тихвинского района». |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования Коськовское сельское поселение. Администрация муниципального образования Коськовское сельское поселение на основании отчетов, предоставленных организациями коммунального комплекса, готовит ежегодный отчёт о ходе реализации Программы и представляет его на рассмотрение Совета депутатов муниципального образования Коськовское сельское поселение. в течении пяти месяцев после окончания отчетного года. Администрация муниципального образования вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы. |

- Общие положения

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Федеральный закон от 27 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 24 мая 2007 года № 316 «Об утверждении правил определения условий деятельности организаций коммунального комплекса, объективное изменение которых влияет на стоимость товаров и услуг этих организаций»;

- Постановление Правительства РФ от 09 июня 2007 года № 360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

- Областной закон Ленинградской области от 01 сентября 2004 года № 52-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский район и муниципальных образований в его составе»;

- Устав муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коськовское сельское поселение на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих компаний в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных компаний;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных правилами землепользования и застройки муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области применительно к части территории в качестве зон территориального развития.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- мероприятия и решения Программы комплексного развития, обеспечивающие достижение поставленных целей;

- рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2025 - 2027 годы, а также содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных её направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Коськовское сельского поселения, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

2. Краткая характеристика территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области

Границы муниципального образования определены в соответствии с областным законом от 01 сентября 2004 года № 52-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский район и муниципальных образований в его составе».

В состав муниципального образования входит 21 населённый пункт: Ваньково, Вахрушево, Евдокимово, Исаково, Коково, Коськово, Красный Порог, Ладвуши, Леоново, Медвежий Двор, Новинка, Ратилово, Саньково, Сашково, Серёдка, Снопово, Сукса, Тумово, Ульянино, Исаково, Харитоновщина.

Административным центром муниципального образования является посёлок Коськово.

Описание границ Коськовского сельского поселения:

Отдалённость от центральной усадьбы составляет от 1 до 74 км

Поселение расположено в западной части Тихвинского района между Ганьковским и Горским сельскими поселениями. Административный центр Коськовского сельского поселения дер. Коськово – расположен в южной части Тихвинского района на берегу р. Паша.

Планировочная организация территории поселения обусловлена природно-ландшафтными характеристиками, основу которых составляет сложный рельеф: холмистый и грядовый, занимает 11,5%территории, волнистый в сочетании со слабоволнистым – 47,7% и плоский 40,8%; Большие заболоченные территории, плотная залесенность неосвоенных земель лесного фонда, гидрографическая сеть и структурой транспортной системы. Основная часть жилой, производственной застройки и земель, используемых для сельскохозяйственного производства, приурочены к элементам пространственного каркаса территории и граничит:

- с севера и запада – с Волховским муниципальным районом Ленинградской области;

- с юга – с Горским сельским поселением Тихвинского района Ленинградской области;

- с востока – с Ганьковским муниципальным районом Ленинградской области;

Территория Коськовского сельского поселения на 96% занято лесами, 2,5% сельскохозяйственными угодьями и только 0,93% составляют территории населённых пунктов. Данное соотношение территории определяет как существующее, так и проектные направления и отрасли развития муниципального образования.

Численность населения поселения составляет 649 человек, 47% составляют мужчины и 53% женщины, дети в возрасте до 16 лет 90 человек, пенсионеры 154 человек. 384 человек или 59% населения проживает в административном центре – дер. Коськово. Больше чем в половине населённых пунктов (12 деревень) постоянно проживающее население составляет менее 10 человек. Долгожителей от 90 лет и старше - 8 человек.

В летние месяцы численность населения возрастает до 1,5 тысяч человек.

Климат на территории поселения переходный от континентального к морскому:

Среднемесячная температура июля +16,6, абсолютный максимум +33;

Среднемесячная температура января -10,5, абсолютный максимум – 55 с довольно продолжительной   умеренно холодной зимой.

Территория поселения относится к строительно-климатическому району ПВ. Расчётные температуры для проектирования отопления и вентиляции раны 28*С- 29*С и 14*С- 15*С соответственно. Продолжительность отопительного периода составляет 227-234 дня.

В течении всего года на территории Коськовского сельского поселения преобладают юго-западные ветра, в холодный период наблюдаются увеличение и юго-восточного.

Территория района относится к зоне «низкого» потенциала загрязнения воздушного бассейна. В силу особенностей метеорологического режима повышенный уровень загрязнения воздуха формируется в переходные сезоны, особенно весной.

Территория поселения находится в зоне Карбонового плато, которое принадлежит Валдайской возвышенности Карбоновое плато сложено карбонатными и терригенными породами нижнего и среднего карбона. Карбон является районом развития карста. Карст связан со всеми горизонтами карбонатных пород. Таким образом, здесь образуется водоносные комплексы подземных вод.

Территория по геологическим условиям оценивается в целом как ограниченно благоприятная для строительства. Центральная часть территории поселения, а также значительный участок на юге- относятся к флювиогляциальной равнине, которая оценивается как благоприятная для строительного освоения. Здесь строительству должны предшествовать мероприятия по организации поверхностного стока с заболоченных участков и изыскания на наличии карста. Остальная часть Коськовского сельского поселения расположена на холмисто-моренной и ледниково-озёрной равнинах, которые оцениваются как ограниченно благоприятные для строительного основания и оптимальны для рекреационной деятельности.

На всей территории поселения множество вкраплений болотных равнин, богатых залежами торфа, которые являются неблагоприятными для строительства оснований.

На территория муниципального образования имеется четыре 36-ти квартирных дома (144 квартиры), общей площадью 6744,2 м2, в том числе муниципальный жилой фонд составляет – 33 квартир общей площадью 1507 м2 – 34,3%. Многоквартирные дома оборудованы всеми видами благоустройства (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение.

Частных домов на территории поселения - 546, общей площадью 20100 м2, имеющих централизованное электроснабжение, отопление данных домов печное и осуществляется индивидуально, водоснабжение - в основном из штатных колодцев.

Индивидуальная застройка в поселении развивается

На территории поселения в дер. Коськово 4 административных здания, общей площадью 5619,4 м2.

В соответствии с зонированием территории в программе определён основной спектр мероприятий, направленных на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

3. Характеристика состояния коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Коськовское сельское поселение
Тихвинского муниципального района Ленинградской области

3.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Государственное унитарное предприятие «Водоканал Ленинградской области» зарегистрировано 29 марта 2016 года в целях реализации Областного закона
от 29.12.2015 года № 153-оз «О перераспределения полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления поселений Ленинградской области».

ГУП «Леноблводоканал» должен объединить более 150 водоканалов по всем 17 муниципальным районам Ленинградской области и Сосновоборскому городскому округу.

В соответствии с Распоряжением Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2017 года № 236-р «О реорганизации государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» (далее- распоряжение) ГУП ЛО «Водоканал г. Тихвина» ликвидировано, как государственное унитарное предприятие и присоединено к государственному унитарному предприятию «Водоканал Ленинградской области».

«11» августа 2017 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Выборгскому району Ленинградской области внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц Федеральной налоговой службы об окончании процедуры реорганизации ГУП «Леноблводоканал»

На основании пункта 2 статьи 58 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 6 Распоряжения ГУП «Леноблводоканал» является правопреемником присоединяемых предприятий по всем правам и обязанностям перед третьими лицами.

Главные цели единого водоканала:

- комплексная модернизация объектов водоснабжения и водоотведения;

- единый тариф на услуги водоснабжения и водоотведения по всей Ленинградской области, оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения, выполнение аварийных ремонтов, очистка сточных вод.

ПУ Тихвинского района ГУП «Леноблводоканал» отвечает за производство, бесперебойное обеспечение питьевой водой населения и предприятий города Тихвина и Тихвинского района, отведение и очистку бытовых и производственных сточных вод. Управление осуществляет контроль за рациональным использованием питьевой воды и составом сточных вод потребителей.

Источником централизованного водоснабжения поселения являются подземные воды.

Водоснабжение муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области осуществляется из артезианской скважины № 25, расположенной в деревне Коськово, скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения был пробурена в 1956 году.

Основными потребителями воды являются:

- население муниципального образования.

Среднегодовой объем подаваемой воды составляет 52,6 тыс. м3, из них на нужды населения отпускается более 8,0 тыс. м3 и прочим получателям 6,6 тыс. м3

В состав системы водоснабжения муниципального образования входят следующие объекты:

- артезианская скважина с насосными станциями I и П подъём;

- водопроводные сети от станции 1-го и 2-го подъёма до потребителей.

Мощность имеющихся насосных станций 1-го подъёма составляет
0,144 тыс. м3/сутки.

Общая протяжённость водопроводной сети – 3,5 км. Сети, как правило, проложены по улицам населённого пункта, в редких случаях проходят по границам землевладений. В кровле водоносного комплекса по всеместно залегают слабопроницаемы суглинки, которые надёжно защищают подземные воды от поверхностного загрязнения, поэтому граница 1 пояса зоны санитарной охраны могут быть установлены на расстоянии 30 м от скважины.

Водоснабжение потребителей дер. Коськово осуществляет ОАО «УЖКХ Тихвинского района» на основании заключённых договоров.

Забор хозяйственно-питьевой воды осуществляется из артезианской скважины № 25, принадлежащей ГУП ЛО «Водоканал г. Тихвина», затем подаётся на станцию обезжелезивания и очистки воды.

Магистральный водопровод дер. Коськово составляет 3481 м., диаметр трубопровода 8-10 см, способ прокладки трубопровода подземный. Материал трубопровода полиэтилен, находящийся на ба.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Учитывая состояние существующего оборудования водоснабжения, потребности населения в воде, качество исходной воды в населённом пункте сельского поселения - дер. Коськово, предлагается за период 2025-2027 годы

- бурение резервной скважины на воду для нужд хозяйственного и питьевого водоснабжения посёлка.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального образования — это дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач в рамках разрабатываемой Программы.

  - ВОДООТВЕДЕНИЕ

Централизованная канализационная сеть имеется только водном населённом пункте поселения – дер. Коськово и принимает бытовые сточные воды от отдельных объектов соцкультбыта. На остальных территориях используются септики-отстойники, выгреба, локальные очистные сооружения с выпуском на рельеф. Сбросные воды котельной от продувки котлов выпускаются на рельеф.

На территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области имеется одно действующее очистное сооружение и одна КНС.

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» рекомендуемая СЗЗ должная составлять: от КОС, мощностью до 0.2м3/сут - 150 м, от КОС мощностью до 5 тыс. м3/сут -200 м.

Мощность головного сооружения 0,40 тыс. м3 в сутки, год ввода в эксплуатацию 1981 г. Общая протяжённость канализационных сетей составляет 4,6 км. Самотёчные и напорные сети выполнены из чугунных труб, диаметр трубопровода (ширина коллектора) 15-20 см., способ прокладки сети подземный, длина заложения до 6 метров.

Общее поступление сточных вод в сутки – 0,069 тыс.м3;

Норма водоотведения в сутки                      -  0,0091 тыс.м3;

Мощность очистных сооружений в сутки - 0,400   тыс. м3;

Очистка сточных вод                                      - 15%;

Протяжённость уличных сетей канализации - 2,5 км;

Процент изношенности канализационных сетей и КОС составляет около 80 %, канализационные очистные сооружения муниципального образования эксплуатируются более 30 лет.

В связи с большим процентом износа канализационных сетей количество аварий в сетях из года в год увеличивается.

Численность населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, подключённых к системам коммунальной канализации, составляет 166 человек.

Водоотведение потребителей дер. Коськово осуществляет ГУП ЛО «Водоканал г. Тихвина» на основании заключённых договоров. Муниципальные сети водоотведения   - 4,6 км, износ 80%.

В то же время, показатели качества очистки сточных вод по большинству критериев не соответствует требованиям природоохранных органов, что характеризует необходимость модернизации технологической схемы и реконструкции сооружений КОС, с организацией на них современных технологических процессов.

Обобщая основные проблемы водоотведения на территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, следует отметить:

- около 80% канализационных сетей изношено и нуждается в капитальном ремонте или полной замене;

- присутствуют морально и физически устаревшие узлы канализационных очистных сооружений муниципального образования, требуется реконструкция очистных сооружений и замена оборудования на КОС в дер. Коськово.

Таким образом, система водоотведения в муниципальном образовании, являясь необходимым дополнением действующей системы водоснабжения, также нуждается в реконструкции и обновлении.

Эффективно работающий комплекс водоснабжения и водоотведения призван создать, в первую очередь, комфортные условия проживания для населения муниципального образования, а также обеспечить нормальное функционирование хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муниципального образования. Достижение указанных целей возможно в рамках предлагаемой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

3.3 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующая система теплоснабжения муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области осуществляется угольной котельной, которая поставляет тепловую энергию в горячей воде для следующих групп потребителей: население, бюджетные и прочие потребители дер. Коськово.

Мощность головного сооружения  7,79 мВт- 4,9 Гкал/час, подача воды всего - 2,0354 мВт, год  ввода в эксплуатацию сети теплоснабжения 1981, физический износ сети  30%,  диаметр  трубопровода  от 3,2  до 21,9 см, способ прокладки сети надземный и подземный, глубина заложения трубопровода 0,5-2,0 м, материал трубопровода сталь. Для теплоизоляции трубопровода   тепловых сетей применялась минераловатная изоляция с наружным слоем из рубероида и при надземной прокладке из оцинкованной тонколистовой стали. Протяжённость трубопроводов тепловых сетей с надземной прокладкой на эстакадах и низких отдельно стоящих опорах составляет (631 м), прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная (890 м) в непроходных железобетонных каналах.

Расчётный температурный график отпуска тепла от котельной 95/70*С. Система теплоснабжения закрытая- четырехтрубная (2 трубы на отопление, 2 трубы на горячее водоснабжение) Температура воды на горячее водоснабжение 60*С.

- тепловые сети в двухтрубном исполнении– 3,7 км.

Все тепловые сети и котельная в настоящее время находятся в собственности муниципального образования и переданы на обслуживание на условиях аренды ОАО «УЖКХ Тихвинского района». Теплоснабжение потребителей д. Коськово осуществляет ОАО «УЖКХ Тихвинского района» на основании заключённых договоров, за потреблённую тепловую энергию потребители рассчитываются с ОАО «УЖКХ Тихвинского района»

Основная характеристика системы теплоснабжения муниципального образования представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Характеристика котельной системы теплоснабжения

Коськовского сельского поселения

| Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Производи-тельность |  | Изб. давление |  | температура теплоносителя *С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по паспорту Гкал/час | по режимной карте Гкал/час | по паспорту (давление воды мпа; кгс /см2) | по режимной карте (давление воды мпа; кгс/см2 |  |
| Котел КВр-0,8МВт | сентябрь 2013 | 0,8 | 0,39 | 7 | 5 | 95 |
| Котел КВр-0,8 | октябрь 2020 | 0,688 | 0,65 | 6 | 5 | 95 |
| Котел водогрейный КВр-0,8 | август 2021 | 0,8 | 0,65 | 6 | 5 | 95 |
| Котел КВМ 1,0к (Вулкан м-1,0к) | август 2022 | 1,0 | - | 6 | - | до 115 |
| Котел водогрейный мощностью 1,0 МВт в комплекте с дымососом ДН-6,3 | сентябрь 2016 | 1,0 | 0,75 | 7 | 7 | 95 |

Таблица 2.

Технологические параметры тепловых сетей

Коськовского сельского поселения

Технологические параметры тепловых сетей Коськовского сельского поселения:

| № п/п | Адрес | Средневзвешенный диаметр | Протяженность сети в 2-х трубном исполнении, км отопление/ ГВС | Объем ТС, отопление /ГВС, м3 | Подключенная нагрузка, отопление/ГВС Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | дер. Коськово | 108-159 | 1,7/1,7 | 82,39/15,82 | 2,050/0,536 |

Основным видом топлива систем теплоснабжения муниципального образования являются уголь, дрова.

Присоединённая нагрузка к котельной по заключённым договорам на 01.01.2025год составила 2,586 Гкал/час, фактическая тепловая нагрузка составила 1,48844 Гкал/час;

Таблица 3.

Тепловые нагрузки по группам потребителей

| Группа потребителей | Тепловая нагрузка по заключенным договорам | Тепловая нагрузка по заключенным договорам | Тепловая нагрузка по заключенным договорам |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление | Горячее водоснабжение | % |
|  | Гкал/час | Гкал/час |  |
| Жилой фонд | 0,929 | 0,491 | 54,8 |
| Бюджетные организации | 0,777 | 0,453 | 31,9 |
| Прочие потребители | 0,343 | нет | 13,3 |
| Итого: | 2,050 | 0,536 | 100 |

Анализ существующего состояния в системе теплоснабжения муниципального образования выявил следующие основные проблемы:

- -высокий уровень морального и физического износа основного тепломеханического оборудования источников и тепловых сетей, в том числе значительная доля оборудования и теплотрасс, выработавших нормативный срок службы;

- -низкий уровень защищённости тепловых сетей от коррозии вследствие недостаточного применения антикоррозионной защиты.

- -возникновение указанных проблем обусловлено недофинансированием, как системы теплоснабжения, так и всей системы коммунальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства в целом.

3.4ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электроснабжение муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области осуществляется централизованно, ПС №6 «Коськово» 35/10 кВ-12,6 МВА.

Характеристика существующей системы электроснабжения

| Мощность | Год ввода в эксплуатацию/год прокладки сетей | Длина участка, км | Физический износ, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрические сети |  |  |
| 35 кВ | 1988 | 84,6 | 42 |
| 10 кВ | 1969-1993 | 71,16 | 91 |
| 0,4 кВ | 1958-2008 | 35,57 | 90 |
| КЛ – 0,4 кВ | 1976 | 0,27 |  |

Распределение электроэнергии по потребителям к подстанциям энергосистемы осуществляется кабелями напряжением от 10 до 35 до кВ через сеть распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

Филиал ОАО Ленэнерго «Тихвинские электрические сети» осуществляет передачу электрической энергии на территории муниципального образования. Тихвинские электрические сети эксплуатируют кабельные-воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ и кабельные-воздушные линии электропередач напряжением 10 кВ.

В настоящее время для электроснабжения населения муниципального образования Коськовское сельское поселение используются 12 трансформаторных подстанций» (далее - ТП).

Существующие объекты электроснабжения в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.

- Всего в обслуживании Тихвинских электрических сетей на 01.01.2012 года находится 192 км ЛЭП (по муниципальному образованию).

Оценка технического состояния сетей показала, что распределительная сети 10 и 0,4 кВ находится в удовлетворительном состоянии, в течении всего срока эксплуатации проводятся ремонтно-восстановительные работы.

В соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области применительно к части территории развитие муниципального образования связано со строительством индивидуальных жилых домов.

Для покрытия расчётных нагрузок муниципального образования на период 2011 - 2015 годы требуется решить вопрос, связанный с реконструкцией действующих центров питания и строительством новых.

Также требуется осуществить строительство новых кабельных-воздушных линий 0,4 и 10 кВ с изолированными и защищёнными проводами, что обеспечит высокую надёжность электроснабжения потребителей и снижение величины технических и коммерческих потерь.

В целом, основными проблемами электроснабжения муниципального образования являются:

- значительный износ сетей электроснабжения и оборудования трансформаторных подстанций, соответственно, необходимость их полного восстановления и замены устаревшего оборудования на современное;

- отсутствие технической возможности подключения дополнительных электрических нагрузок в связи с развитием территории муниципального образования,

- отсутствие в большинстве населённых пунктов сети уличного освещения, что затрудняет установку приборов учёта, для дальнейшей экономии бюджетных средств.

Таким образом, требуется выполнение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению электрических сетей в силу физического и морального износа значительной части оборудования. Это необходимо для обеспечения надёжного и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией, удовлетворения возрастающего спроса на электрическую энергию и мощность, улучшения качества напряжения у потребителей и снижения потерь электроэнергии.

3.5 СБОР, ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Комитет Ленинградской области по обращению с отходами является отраслевым органом исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющим государственное управление и реализацию полномочий Ленинградской области в сфере обращения с отходами и в области охраны окружающей среды в пределах своей компетенции. По результатам конкурсного отбора региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона определено
АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области». 24 апреля 2018 года заключено соглашение с АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" о наделении статусом Регионального оператора на территории Ленинградской области. В соответствии с соглашением к полномочиям регионального оператора на 10-летний срок отнесены сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Ленинградской области самостоятельно или с привлечением третьих лиц.. С 2019г. в Ленинградской области услуга по обращению с ТКО является коммунальной услугой.

Согласно ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с Региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления.

Вывоз и утилизация на полигоне г. Тихвина.

Для сбора и удаления ТБО в жилом благоустроенном и неблагоустроенном коммунальном секторах установлены 11 площадок, на которых расположено 43 контейнера объёмом по 0,9 м3.

Вывоз ТБО осуществляется 1 раз в неделю Таким образом, большая часть ТБО сельского поселения (80-85% от всего объёма ТБО) приходится на отходы населения.

На территории муниципального образования следует выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом и размещением (утилизацией) ТБО:

1. Экологические проблемы:

в связи с ростом объемов ТБО и недостаточно эффективным контролем со стороны соответствующих уполномоченных структур, увеличивается объем несанкционированных свалок.

2. Экономические проблемы:

недостаточный объем привлекаемых инвестиций в экономику муниципального образования на решение проблем в сфере обращения с отходами;

несовершенство законодательства в части функционирования механизма контроля и ответственности за нарушения в сфере экологии, как юридическими, так и частными лицами, вследствие чего действующие штрафные санкции не соответствуют урону, наносимому экологии окружающей среды;

отсутствие эффективного механизма использования экономических рычагов воздействия на всех участников процесса обращения с твердыми отходами (предоставления налоговых льгот, выдачи льготных кредитов, формирования системы штрафных санкций и пр.);

отсутствие жесткого контроля со стороны Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Тихвинском районе за перечислением юридическими лицами платы за негативное воздействие на окружающую среду, затрудняет формирование достаточного объема финансовых ресурсов на решение экологических проблем муниципального образования;

налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в достаточно полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

3. Технологические проблемы:

преобладает унитарный метод сбора ТБО, а не селективный, вследствие отсутствия технической возможности дальнейшей переработки разделенных отходов;

часть контейнерных площадок не имеет соответствующего технологическим требованиям обустройства;

требуется внедрение новых технологий, связанных с очисткой территории муниципального образования от бытового мусора.

4. Социальные проблемы:

практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТБО;

на уровне муниципального образования не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

5. Организационные проблемы:

недостаточно эффективна система снижения объёма отходов, поступающих на захоронение из-за отсутствия эффективной системы сбора вторичных ресурсов;

недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТБО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами. Соответственно, необходима координация действий структурных подразделений администрации муниципального образования, организаций коммунального комплекса, организаций - подрядчиков в рамках программных методов решения поставленных задач

3.6ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
Газоснабжение муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области не обеспечены централизованным газоснабжением.  Многоквартирная застройка дер. Коськово обеспечена системой газоснабжения от ГРП на привозном газе. Индивидуальные жилые дома Коськовского сельского поселения используют баллонный газ.

На территории Коськовского сельского поселения газоснабжение осуществляет ООО «ЛОГАЗИНВЕСТ». Потребителями газа является население.

4.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коськовское сельское поселение, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надёжное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области на перспективный период до 2027 года являются:

обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, утилизации (захоронению отходов) на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

приведение коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения муниципального образования;

повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

- Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования.

- Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

- Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

- Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории муниципального образования.

5. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части реформирования жилищно - коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Мероприятия, включенные в Программу, базируются на данных, отражающих перспективы территориального развития поселения, которые представлены в правилах землепользования и застройки муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области применительно к части территории.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муниципального образования Коськовское сельское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области.

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы, объединены по 4 направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учётом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- неудовлетворительное состояние водоочистных сооружений;

- недостаточный уровень использования ресурсосберегающих технологий в рамках всей коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды, связанных с функционированием объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- приоритетные задачи развития территории.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Администрация Коськовского сельского поселения в рамках настоящей Программы:

-осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

-формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу;

-осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

-заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

-предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы предусматривает финансирование из областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2024-2027 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ.

Контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в неё новых мероприятий, а также продление срока её реализации осуществляется в установленном порядке по предложению разработчиков Программы.

9.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация Программы позволит:

- -обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения);

- -поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- -сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения;

- -улучшить экологическую ситуацию в муниципальном образовании