Проект

СхемА территориального планирования муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области

(разработан ЗАО «Институт телекоммуникаций»)

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Проект схемы разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004г. №190-ФЗ ««Градостроительный кодекс Российской Федерации», федеральным законом от 25.10.2001г. №136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации», федеральным законом №200-ФЗ от 04.12.2006 «№ Лесной кодекс»,  федеральным законом №74-ФЗ от 03.06.2006 «Водный кодекс», федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.

Границы муниципального образования Тихвинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе определены в соответствии с законом Ленинградской области от 01.09.2004г. №52-оз  «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Тихвинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

При осуществлении территориального планирования муниципального района учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории муниципального района, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации приоритетных национальных проектов и федеральных целевых программ.

При осуществлении территориального планирования муниципального района учтены интересы Ленинградской области по реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области на территории муниципального района,  а также необходимость создания благоприятных условий для реализации Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года (проект областного закона одобрен постановлением Правительства Ленинградской области от 19 августа 2010 года № 219) и долгосрочных (региональных) целевых программ.

Реализацию Схемы планируется осуществить в следующие  сроки:

1 очередь строительства  – до  2020 года,

Расчетный срок строительства  – до 2030 года.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

- 2.1. Цель территориального планирования

Территориальное планирование осуществляется в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий,

- сохранение и повышение производственного, рекреационного и социально - экономического потенциала района на основе развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,

-обеспечения учета интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, граждан и их объединений.

2.2. Задачами территориального планирования муниципального района являются:

- обеспечение решений вопросов местного значения муниципального района,

- обеспечение размещения объектов капитального строительства местного значения, при сбалансированном учете экологических, экономических, социальных и иных факторов,

- создание условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального района, за счет формирования инвестиционно привлекательных территорий, обеспеченных элементами инженерной и транспортной инфраструктуры,

- совершенствование планировочной организации территории и системы расселения,

- обеспечение условий для развития жилищного строительства,

- обеспечение развития инженерной, транспортной инфраструктур,

- обеспечение развития объектов социальной инфраструктуры,

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия,

- обеспечение защиты территорий муниципального района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на основе максимального снижения риска и ликвидации последствий таких ситуаций,

- обеспечение улучшения экологической обстановки,

- обеспечение учета интересов Российской Федерации и Ленинградской области при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства

- 2.3.  Для решения задач необходимо:

- создать условия для развития системы электроснабжения в целях максимального обеспечения населения муниципального района, объектов социального, культурно-бытового и производственного назначения,

- - создать условия для развития системы газоснабжения в целях максимального обеспечения населения муниципального района, объектов социального, культурно-бытового и производственного назначения,

- обеспечить и улучшить круглогодичную транспортную связь между поселениями, входящими в состав муниципального района,

- обеспечить и улучшить круглогодичную транспортную связь между населенными пунктами, входящими в состав муниципального района,

- обеспечить развитие объектов социального и культурно-бытового назначения с учетом прогнозируемого роста населения и социально-экономического развития,

- оптимизировать размещение сети учреждений и объектов социального и культурно-бытового обслуживания на территории муниципального района с учетом специфики его планировочной организации,

- обеспечить развитие объектов здравоохранения с учетом прогнозируемого роста населения и социально-экономического развития,

- обеспечить качественное улучшение оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи, медицинской помощи в период беременности, во время и после родов,

- организовать предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего образования по основным образовательным программам за счет  развития  сети учреждений образования,

- создать условия для роста уровня обеспеченности населения муниципального района учреждениями среднего общего, дошкольного и дополнительного образования,

- создать условия для роста уровня обеспеченности населения муниципального района учреждениями отдыха детей в каникулярное время,

- создать условия для обеспечения организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций  культуры,

- обеспечить содержание и сохранность объектов культурного наследия,

- обеспечить рациональное использование объектов культурного наследия для развития туризма: как элементов показа и возможности размещения в них объектов туристской инфраструктуры,

- организовать библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками,

- создать условия для осуществления мероприятий межпоселенческого характера,

- обеспечить развитие сети объектов и учреждений молодежной политики,

- создать условия для активного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества,

- создать условия для развития сети физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждений и объектов,

- создать условия для формирования благоприятной среды жизнедеятельности инвалидов и малоподвижных групп населения, за счет обеспечения доступа к объектам общественно-делового, культурно-бытового и социального назначения,

- обеспечить развитие и расширение сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг с учетом прогнозируемого роста населения и социально-экономического развития,

- обеспечить улучшение экологической обстановки на территории муниципального района, в том числе за счет создания условий для развития и качественного улучшения системы утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального района,

- обеспечить защиту территорий муниципального района от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на основе максимального снижения риска и ликвидации последствий таких ситуаций.

# 6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

- 6.1. В сфере образования. На первую очередь 2011-2020 год:

- 1. Строительство 2-х детских садов по 280 мест  (Тихвинское городское поселение,  г. Тихвин).

На расчетный срок 2020-2030 год:

1 . Строительство детского сада на 280 мест (Тихвинское городское поселение,  г. Тихвин).

2. Строительство детского сада на 140 мест (Тихвинское городское поселение,  г. Тихвин).

6.2. В сфере создания условий для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организации культуры

На первую очередь 2011-2020 год:

1.  Создание межпоселенческой библиотеки (общая площадь около 1000 м2). (Тихвинское городское поселение, г. Тихвин. Размещение предусмотреть на 1 этажах многоквартирных домов в квартале многоэтажной застройки).

2.  Строительство дома культуры (вместимость около 800 человек, общая площадь 1500 м2, Тихвинское городское поселение г. Тихвин).

3   Реконструкция домов культуры в дер. Красава, дер. Сарка и дер. Берёзовик (Тихвинское городское поселение).

4.  Строительство концертного зала на 300 мест в «Детской школе искусств им. Н.А. Римского-Корсакова» (Тихвинское городское поселение г. Тихвин).

На расчетный срок 2020-2030 год:

1.  Строительство дома культуры (общая площадь 1500 м2, вместимость около 800 человек. Тихвинское городское поселение г. Тихвин).

6.3. В сфере молодежной политики (по работе с детьми и молодежью)

На первую очередь 2011-2020 год:

1. Строительство межпоселенческого многофункционального молодежного центра (общей площадью 834 м2, 2 этажа. Тихвинское городское поселение г. Тихвин).

6.4. В сфере развития физической культуры и массового спорта

На первую очередь 2011-2020 год:

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, крытой хоккейной площадкой, биатлонного стрельбища с лыжероллерной трассой (Тихвинское городское поселение г. Тихвин, с учетом внебюджетных источников)

На расчетный срок 2020-2030 год:

1. Строительство физкультурно-оздоровительного центра (Борское сельское поселение, дер. Бор, площадь зоны размещения 1,86 га).

2. Строительство детского оздоровительного центра (Шугозерское сельское поселение, пос. Шугозеро вблизи оз. Большое, площадь зоны, состоящей из двух земельных участков, составляет 6 га).

6.5. В сфере здравоохранения.

На первую очередь 2011-2020 год:

- Строительство ФАП (Мелегежское сельское поселение, дер. Мелегежская Горка)

На расчетный срок:

- Строительство родильного дома (общая площадь 1500 м2. Тихвинское городское поселение г. Тихвин).

- 6.6. В сфере утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов и в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды:

На первую очередь 2011-2020 год:

1.  Реконструкция  полигона твердых бытовых и отдельных видов отходов. (Тихвинское городское поселение, с учетом внебюджетных источников).

2.  Строительство мусороперегрузочной станции (Ганьковское сельское поселение,  дер. Ганьково, с учетом внебюджетных источников).

3.  Ликвидация 15 несанкционированных возобновляемых свалок (Тихвинское городское поселение – 9 ед., Мелегежское сельское поселение – 1 ед., Ганьковское сельское поселение – 2 ед., Борское сельское поселение – 3 ед.).

На расчетный срок 2020-2030 год:

- Строительство  мусоросортировочной станции (Тихвинское городское поселение, на территории полигона ТБО,  с учетом внебюджетных источников).

- Строительство площадки складирования отходов 1 класса опасности (Тихвинское городское поселение, на территории полигона ТБО, с учетом внебюджетных источников).

6.7. В сфере организации и осуществления мероприятий по защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

На первую очередь 2011-2020 год:

1. Строительство пожарного депо в дер. Кончик (V типа на 4 автомобиля, площадь участка 0,85 га),

2. Строительство пожарного депо в дер. Коськово (V типа на 2 автомобиля, площадь участка 0,55 га).

3. Строительство 2-х пожарных депо в г. Тихвин  (II типа на 2 автомобиля, площадь участков по 0,8 га).

На перспективу:

1. Обеспечение постоянными дорожными подъездами удаленных населенных пунктов муниципального района

6.8. В сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах муниципального района

На первую очередь 2011-2020 год:

- Реконструкция моста на подъезде к дер. Олешково (Шугозерское сельское поселение).

- Реконструкция путепровода вблизи дер. Заборовье (Ганьковское сельское поселение).

- Реконструкция путепровода вблизи дер. Олончено (Ганьковское сельское поселение).

На расчетный срок 2020-2030 год:

- Строительство подъезда к пос. Сарка от автомобильной дороги Вологда – Новая Ладога, ориентировочной протяженностью 3,4 км (Тихвинское городское поселение).

- На перспективу:

- Строительство подъезда к дер. Смоленец от автомобильной дороги Вологда – Новая Ладога, ориентировочной протяженностью  18,15 км (Тихвинское городское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Новый Погорелец от подъезда к г. Тихвин № 2, ориентировочной протяженностью  4,05 км (Тихвинское городское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Теплухино от автомобильной дороги Вологда – Новая Ладога, ориентировочной протяженностью 3,35 км (Тихвинское городское поселение).

- Строительство подъезда к п.ст. Костринский от подъезда к дер. Ялгино, ориентировочной протяженностью 3,182 км (Тихвинское городское поселение).

- Строительство автомобильной дороги Михалёво – Наволок, ориентировочной протяженностью 16 км (Ганьковское  сельское поселение)

- Строительство подъезда к дер. Щекотовичи и дер. Малое Усадище от автомобильной дороги Михалёво – Наволок, ориентировочной протяженностью 3 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Давыдовщина от автомобильной дороги пос. Шугозеро – дер. Заречье (дер. Чуганово), ориентировочной протяженностью 2,85 км (Ганьковское сельское поселение, Шугозерское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги Куневичи – Абрамово – Концы от автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь, ориентировочной протяженностью 2,20 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги пос. Капшинский – Теренино – Гороховище от автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь, ориентировочной протяженностью 2,5 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Виногора от дер. Еремина Гора, ориентировочной протяженностью  0,37 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Новинка от автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь, ориентировочной протяженностью  0,19 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Олончено от автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь, ориентировочной протяженностью  0, 64 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Токарево от автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь, ориентировочной протяженностью  0,41 км (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Ладвуши от автомобильной дороги Павшино – Пинега – пос. Новый, ориентировочной протяженностью 29 км (Ганьковское, Горское, Коськовское сельские поселения).

- Строительство подъезда к дер. Кошкино от автомобильной дороги пос. Шугозеро – дер. Заречье, протяженность 4,074 км (Шугозерское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги Заречье-Максово, ориентировочной протяженностью 5,2 км (Шугозерское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги Шугозеро – Сельцо – Кузьминка – Ульянница, ориентировочной протяженностью 3 км (Шугозерское сельское поселение)

- Строительство автомобильной дороги Бор – Шомушка – Владычно от автомобильной дороги Лодейное Поле – Тихвин – Будогощь, ориентировочной стоимостью 3 км (Борское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги дер. Городок – дер. Тумище, ориентировочной протяженностью 8,3 км (Горское сельское поселение).

- Строительство подъезд к дер. Рандога 0,852 км (Горское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Серёдка от автомобильной дороги Коськово – Исаково, ориентировочной протяженностью 3,6 км (Коськовское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Песчанка, дер. Ваньково от автомобильной дороги Коськово – Исаково, орентировочной  протяженностью 0,93 км  (Коськовское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Медвежий Двор от автомобильной дороги Коськово – Исаково, ориетировочной протяженностью 1 км (Коськовское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Евдокимово от автомобильной дороги Коськово – Исаково, ориентировочной  протяженностью 0,25 км  (Коськовское сельское поселение).

- Строительство подъезда к дер. Коково от автомобильной дороги Коськово – Исаково, ориентировочной  протяженностью 1,2 км  (Коськовское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги Исаково – Новинка, ориентировочной протяженностью 1 км (Коськовское сельское поселение).

- Строительство подъезда до дер. Новоандреево и дер. Кострино от автомобильной дороги Тихвин – Заручевье, ориентировочной протяженностью 3,95 км  (Мелегежское сельское поселение).

- Строительство подъезд к дер. Воложба от автомобильной дороги Мелегежская Горка – Плесо, ориентировочной протяженностью 5,6 км (Мелегежское сельское поселение).

- Строительство подъезд к дер. Остров от автомобильной дороги Шибенец – Клинец, ориентировочной протяженностью 5,9 км (Мелегежское сельское поселение).

- Строительсвто подъезда от автомобильной дороги Кончик – Лукино до дер. Кузнецова Гора, ориентировочной протяженностью 1,5 км (Пашозерское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги дер. Нюрговичи – дер. Берег – дер. Корбеничи, ориентировочной протяженностью 6,9 км (Пашозерское сельское поселение).

- Строительство подъезда к п. ст. Валя от автомобильной дороги Вологда – Новая Ладога, протяженностью 4,8 км (Цвылевское сельское поселение).

- Строительство автомобильной дороги Устье – Халезево-Туравкино – Большой Двор, ориентировочной протяженностью 7 км (Цвылевское сельское поселение).

- Строительство моста через р. Паша а.д Каливец – Дуброво (Борское сельское поселение).

- Строительство моста на подъезде к дер. Токарево (Ганьковское сельское поселение).

- Строительство моста на подъезде к дер. Виногора (Ганьковское сельское поселение).

- Реконструкция моста через р. Воложба в дер. Городище (Мелегежское сельское поселение).

- Строительство моста (понтонного) через оз. Капшозеро (Пашозерское сельское поселение).

- Строительство моста через р. Сясь к п.ст. Валя (Цвылевское сельское поселение).

6.9. В сфере организации в границах муниципального района электроснабжения:

1. Демонтаж ПС 35/10 кВ №2 «Бор» (Борское сельское поселение).

2. Демонтаж ПС 35/10 кВ №11 «Ганьково» (Ганьковское сельское поселение).

3. Реконструкция ПС 35/10 кВ №12 «Пашозеро»  (техническое перевооружение с заменой отделителей и короткозамыкателей в цепях трансформаторов на элегазовые выключатели 35 кВ, Пашозерское сельское поселение).

4. Реконструкция ПС 35/10 кВ № 15 «Андреево» (замена трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА, Мелегежское сельское поселение).

5. Реконструкция ПС 35/10 кВ №4 «Тихвин» с заменой устаревшего оборудования (Тихвинское городское поселение, г. Тихвин).

6.10. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде, необходимо:

На расчетный срок:

1. Установление зон охраны объекта культурного наследия соответствующего статуса на сопряженной с ним территории  в соответствии с  требованиями статьи 34 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 12 закона Ленинградской области от 23.08.2006 г. № 105-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Ленинградской области».

Рекомендуется охранная зона объектов культурного наследия составляет 30 метров до разработки зоны охраны объектов культурного наследия.

2. Обеспечение проведения специальных технических мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при производстве строительных работ.

6.11. Мероприятия по развитию жилищного строительства

На протяжении всего срока реализации Схемы:

1.Формирование земельных участков для предоставления гражданам в соответствии с областным законом №105-ОЗ от 14.10.2008 года.

2. Формирование земельных участков под комплексное освоение в целях жилищного строительства на территории муниципального района

6.12. Мероприятия по созданию условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории муниципального района, за счет формирования инвестиционно привлекательных территорий, обеспеченных элементами инженерной и транспортной инфраструктуры.

На первую очередь:

1. Реализация мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие и поддержка  малого и среднего предпринимательства в  Тихвинском районе Ленинградской области на 2012 год".

2. Определение границ зон планируемого размещения объектов культуры и досуга (дом культуры, г. Тихвин), физической культуры и спорта (физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Тихвин ), утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов (мусороперегрузочная станция, дер. Ганьково), с учетом возможного привлечения внебюджетных источников.

3. Формирование комплексных производственно-коммунальных зон, общей площадью 34,4 га.

На расчетный срок:

1.Определение границ зон планируемого размещения объектов культуры и досуга (дом культуры, г. Тихвин), физической культуры и спорта ( физкультурно-оздоровительный комплекс, дер. Бор; детский оздоровительный центр, пос. Шугозеро), утилизации и переработки промышленных и бытовых отходов (мусоросортировочная станция), с учетом возможного привлечения внебюджетных источников.

2. Формирование комплексных производственно-коммунальных зон, общей площадью 156 га.

6.13. Мероприятия по охране окружающей среды

На 1 очередь:

1. Рекультивация 15 несанкционированных возобновляемых свалок (Тихвинское городское поселение – 9 ед., Мелегежское сельское поселение – 1 ед., Ганьковское сельское поселение – 2 ед., Борское сельское поселение – 3 ед.).

2. Модернизация скотомогильников (4 ед.), расположенных в Борском, Ганьковском и Пашозерском сельских поселениях, в целях сокращения санитарно-защитных зон до 500 метров.

3. Модернизация 14  навозохранилищ сельскохозяйственных предприятий, в целях сокращения санитарно-защитных зон до 500 метров.

На расчетный срок:

1. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

На протяжении всего срока реализации Схемы для улучшения качества окружающей среды на территории муниципального района необходимо обеспечить выполнение  мероприятий:

1. По защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывая  категорию их загрязнения, предусмотреть:

- введение специальных режимов использования,

- изменение целевого назначения;

- защиту от загрязнения шахтными водами.

- предоставление земельных участков для строительства только при наличии санитарно-эпидемиологического  заключения;

- рекультивацию нарушенных земель.

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению подлежат ограничению в использовании, исключению из категории земель сельскохозяйственного назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях запрещаются производства и реализация сельскохозяйственной продукции.

2. По защите атмосферного воздуха от загрязнений  предусмотреть:

- при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов – меры по максимальному возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной  и безотходной технологии, комплексного использования природных  ресурсов, мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

- защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидации с учетом условий аэрации территорий;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа, в том числе ликвидации маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- использование нетрадиционных источников энергии;

- ликвидацию нетрадиционных источников загрязнения.

3. По охране поверхностных вод не допускать:

- сброс в водные объекты сточных вод (производственных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых, поверхностных), которые могут быть устранены или использованы в системах оборотного и повторного водоснабжения, а также содержат возбудителей инфекционных заболеваний, чрезвычайно опасные вещества или вещества, для которых не установлены ПДК и ОБУВ;

- сброс в водные объекты, на поверхность ледяного покрова и водосборную территорию пульпы, снега, кубовых осадков, других отходов и мусора;

- сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги на водных объектах, используемых населением для питьевых, хозяйственно-бытовых и рекреационных целей;

- проведение работ по добыче полезных ископаемых, использованию недр со дна водных объектов или возведение сооружений с опорой на дно такими способами, которые могут оказывать вредное воздействие на состояние водных объектов и водные биоресурсы;

- мойку транспортных средств и других механизмов в водных объектах и на берегах, а также проведение работ, которые могут явиться источником загрязнения вод;

- утечку от нефте- и продуктопроводов, нефтепромыслов, а также сброс мусора, неочищенных сточных, подсланцевых, балласиных вод и утечка других веществ со средств водного транспорта.

4. По охране подземных вод от загрязнения не допускать:

- размещение на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест захоронения отходов производства и потребления, кладбищ, скотомогильников и других объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние подземных вод;

- использование сточных вод для орошения и удобрения земель с нарушением законодательства;

- отвод без очистки дренажных вод с полей и в балки и овраги;

- закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод;

- размещение во 2 и 3 поясах санитарной охраны складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных веществ, накопителей промышленных стоков и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

5. По охране растительного и животного мира, особо охраняемых природных территорий:

- соблюдать регламенты охранных зон природного парка «Вепсский лес»;

- соблюдать режим воспроизводственных участков охотничьих угодий;

- защищать древесную растительность от пожаров при строительстве;

- охранять объектов животного мира, отнесенные в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения;

- содействовать в проведении полевых исследований о видах редких животных на территории муниципального района и выявлении путей миграции животных.

.